控制价：2.67万元/5套。

车载录像机产品制造商应具备专业的信息系统标准化运维体系，提供ITSS信息技术服务运行维护标准符合性认证证书复印件并加盖制造商公章。制造商为国家级工业设计中心，提供官方公告的文件名单和网站查询链接证明并加盖制造商公章。系统可与济宁市急救指挥中心视频平台传输连接。

设备清单

| - 序号 | - 名称 | - 规格 | - 数量 | - 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 车头相机 | - 外观：ADAS相机； 传感器类型：1/2.8" CMOS； 像素：2MP； 最大分辨率：1920(H)×1080(V)； 电子快门：PAL:1/25s～1/10000s； 镜头类型：定焦； 镜头接口：M12； 镜头焦距：6mm； 镜头光圈：F2.0； 视场角：水平：56°；垂直：31°；； 背光补偿：支持； 强光抑制：支持； 工作电压：DC12V（±30%）； 功耗：<2W； 工作温度：–30°C～ +70°C； 工作湿度：0%～90%RH（无凝结）； 防护等级：IP54； 外壳材料：塑料； 产品尺寸：85.5mm×63mm×35mm（长×宽×高） | - 5 | - 个 |
| - 2 | - 驾驶员监测摄像头 | - 外观：DSM相机； 传感器类型：1/4" CMOS； 像素：1MP； 最大分辨率：1280×720； 电子快门：PAL:1/25s～1/10000s； 镜头类型：定焦； 镜头接口：M12； 镜头焦距：4mm； 镜头光圈：F1.4； 视场角：水平：61.8°；垂直：37.5°；； 背光补偿：支持； 强光抑制：支持； 工作电压：DC12V（±30%）； 功耗：<2.5W； 工作温度：–30°C ～ +70°C； 工作湿度：0%～90%RH（无凝结）； 防护等级：IP54； 外壳材料：金属前盖+塑料后筒； 产品尺寸：107.3mm×64mm×27.7mm（长×宽×高） | - 5 | - 个 |
| - 3 | - L型海螺（医疗仓监测） | - 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 像素：200万； 最大分辨率：1920×1080； 电子快门：PAL: 1/25s~1/100000sNTSC: 1/30s~1/100000s； 镜头类型：定焦； 镜头接口：M12； 镜头焦距：2.1mm； 镜头光圈：F2.0； 视场角：水平:132°;垂直:69°;对角:164°； 背光补偿：支持； 强光抑制：支持； 白平衡：自动/手动； 内置MIC：支持； 供电方式：DC 12V±30%； 功耗：Max 1.9W (12V DC, IR on)； 工作温度：-40°C ～ +60°C； 工作湿度：＜95%RH（无凝结）； 外壳材料：塑料； 安装方式：壁装； 产品尺寸：71.6mm×60.9mm×45.9mm | - 5 | - 个 |
| - 4 | - 车载录像机 | - ▲1、接口要求： - （1）网络接口要求：前面板至少具有1个10M/100M 自适应以太网接口RJ45接口、后面板至少具有1个6芯航空头网络接口； - （2）视频输入接口：至少具有4路4芯M12航空头视频输入接口；（3）视频输出接口：至少具有1路VGA输出(10芯M16航空头)转接、1路AV out (4芯M12航空头转接)、1路BNC输出(转接)；（4）报警接口:至少具有8路报警输入、1路脉冲输入，报警输出为1路开关量、1路高低电平输出(12V);(4)数据接扣:至少具有1个RS485接口、1个RS232接口、2个前置 USB接口、1个后置USB接口(转接)；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 2、支持录像回放，回放最高分辨率为400W(2560×1440)；支持超低码流，在分辨率为1920×1080、帧案为25fps、可变码率、静止画面时，平均码率不大于120kb/s,1小时录像文件不大于 53MB。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） - ▲3、应能在宽幅电源DC(+6V~+36V)范围内正常工作；支持电压检测，当汽车电瓶电压低于一定值时，可以触发报警并自动关机，电压阀值可设置为6V~36V；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） - 4、功耗：功耗：8.4W（不带外设）低功耗：<0.1W； 认证：国内：企标；GB 20815 | - 5 | - 个 |
| - 5 | - 车载后装线 | - -(4芯M12航空头针型转4芯M12航空头孔型,非UL,止退圈)-黑色-6M | - 15 | - 根 |
| - 6 | - 车载专用线 | - 车载专用线 | - 15 | - 根 |
| 7 | 流量卡 | 省流量50G/月/个 | 5 | 个 |
| 8 | 安装费 | 车载摄像头安装 | 5 | 辆 |